Syslog
SNMP - v1 - v2c -v3
Netflow

SNMP Community string (Password)

SNMP Trap - Reports to SNMP server

SNMP - Read Only / Read Write
When setting up SNMP configure community string and access list so only snmp server has access to SNMP logs

Enable NETFLOW

(config)#ip flow-export destination 1.1.1.2 5000

R1(config)#ip flow-export destination 1.1.1.2 ?

<1-65535>  UDP port number

R1(config-if)#ip flow ?

egress   Enable outbound NetFlow

ingress  Enable inbound NetFlow

IPv4 - 32bit Binary

IPv6 - 128bit Hexadecimal 

Unicast 1-to-1 Communication

Multicast 1-to-many

Broadcast 1-to-all

Anycast 1-to-closest

IPv6 Rules

1. drop the leading zero’s

2. replace consecutive zero’s with :: (Double colon)

Global IP: 2000 /3 
Link Local IP: FE80/10

Private IP Address; FE80/10

Link Local IP uses EUI-64

R1(config)#ipv6 unicast-routing