Decimal	128  	64    	32    	16    	8      	4      	2      	1
Binary		0	0	0	0	0	0	0	0
Netmask	128  	192  	224  	240  	248  	252  	254  	255
Networks*	2      	4      	8      	16    	32    	64    	128  	256
IP Address Table

| Class | Leading bits | Start | End | Default Subnet Mask | CIDR notation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | /8 |
| B | 10 | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | /16 |
| C | 110 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | /24 |
| D | 1110 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 |  |  |
| E | 1111 | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |  |  |

IP is typically written in Dotted-decimal notation (DDN)

Calculate number of networks and hosts using Borrowed Bits

*Borrowed Bits and off bits  
Default Netmask
A. 255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
B. 255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000
C. 255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000

Find the Broadcast and Network IDs
Example;     	192.168.1.110
                        255.255.255.224
256
-224
  32

0          -       	31
32    	-       	63
64        -       	95
96        -       	127
128      -       	159
160      -       	191
192      -       	223
224      -       	255
256  	-

Networks: 2^x
*x = number of borrowed on bits
11111111.11111111.11111111.11100000
2^3 = 8

Hosts: 2^y -2
*y = number of off bits -2
11111111.11111111.11111111.11100000
2^5 -2 = 30
2^24 -2 =16777214
2^23 -2
2^17 -2
2^16 = 65536
2^15 = 32768
2^14 = 16384
2^13 = 8192
2^12 = 4096
2^11 = 2048
2^10 = 1024
2^9   = 512
2^8   = 256
2^7   = 128
2^6   = 64