ROUTER

en

conf t

int fa0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.128

no shut

int loopback 1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

int loopback 2

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

int loopback 3

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

int loopback 4

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

router eigrp 100

no auto

network 10.1.1.1 0.0.0.0

network 192.168.0.1 0.0.0.0

network 192.168.1.1 0.0.0.0

network 192.168.2.1 0.0.0.0

exit

ip route 172.168.3.1 255.255.255.0 10.1.1.2 
or

ip route 172.168.3.1 255.255.255.0 fa0/0 10.1.1.2

Switch

en

conf t

ip routing

int fa0/5

no sw

ip address 10.1.1.2 255.255.255.128

no shut

int loopback 1

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

int loopback 2

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

int loopback 3

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

int loopback 4

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

router eigrp 100

no auto

network 10.1.1.2 0.0.0.0

network 172.16.0.1 0.0.0.0

network 172.16.1.1 0.0.0.0

network 172.16.2.1 0.0.0.0

exit

ip route 192.168.3.1 255.255.255.0 10.1.1.1 
or
ip route 192.168.3.1 255.255.255.0 fa0/5 10.1.1.1